به نام خدا

# روبات امدادگر با قابلیت ایجاد تغییر شکل در بدنه به منظور عبور از موانع

# زمینهی فنی

روباتهای امدادگر در بخشهای مختلف امداد و نجات کاربرد داشته و به حوزههای بیومکانیک، مکانیک، مکاترونیک و روباتیک مرتبط میباشند.

# مشکل فنی و بیان اهداف اختراع

از آنجا که روباتهای امدادگر اغلب در شرایط بحرانی و نواحی ناهموار مورد استفاده قرار میگیرند، معمولاً لازم است که این روباتها قابلیت حمل آسان داشته باشند تا اپراتور بتواند آن را به سادگی حمل نماید و در مواقع نیاز از آن استفاده نماید. همچنین کنترل سادهی روبات به اپراتور کمک میکند که توانایی کنترل بخشهای مختلف روبات را داشته باشد و سرعت عکسالعمل نشان دادن و در نهایت سرعت رسیدن به هدف افزایش یابد. همچنین به دلیل استفاده از باتری برای این دستگاهها مصرف انرژی آنها یکی از دغدغههای طراحی روبات محسوب میشود.

اهداف اصلی این اختراع کاهش جرم، حجم (فشردگی دستگاه و درنتیجه امکان نصب تجهیزات بیشتر روی روبات) و مصرف انرژی و افزایش توان حرکتی و قدرت عبور از موانع میباشد.

# شرح وضعیت دانش پیشین

روباتهای امدادگر موجود، چه در بخش امداد و نجات و چه در بخشهای نظامی، عموماً از دو بازوی مجزا در جلوی روبات و یا 4 بازو در هر گوشهی روبات استفاده میکنند. وظیفههای این بازوها بلندکردن روبات از زمین یا قرار گرفتن بازو روی یک مانع و حرکت روبات به سمت بالا میباشد. همچنین اکثراً در بخش میانی با استفاده از دو شنی حرکت رو به جلو و عقب و همچنین چرخش روبات به طرفین کنترل میشود. هر یک از این شنیها یک موتور برای ایجاد چرخش نیاز دارد. بخش بازوها هم اگر به شنی مجهز باشند به دو موتور یکی کنترل موقعیت بازو و دیگری کنترل حرکت شنیها نیاز دارد. این تعداد زیاد موتور و درجات آزادی علاوه بر افزایش جرم و مصرف انرژی، کنترل دستگاه را برای اپراتور دشوار میکند.

# ارائه راه حل برای مشکل فنی

در این اختراع از یک گیربکس متحرک استفاده شده است. این گیربکس ضمن انتقال توان چرخشی موتور به هر دو چرخ متصل به آن، میتواند حول یکی از چرخدندههای خود حرکت کرده و حین انتقال توان، قابلیت تغییر شکل به روبات دهد. با این تغییر شکل، بخش جلویی روبات میتواند حول یکی از محورهای گیربکس دوران کند. با این کار روبات قادر است از موانع مقابل خود، حتی با ارتفاعی حدود دوبرابر طول بخش جلویی خود، عبور کند.

این روبات از چهار چرخ اصلی، یک چرخ کمکی، 4موتور، دو بازو برای حرکت دادن صفحات جلویی روبات، و یک کفی 3 تکه تشکیل شده است (شکل-1 نمایش کلی روبات). همانطور که در شکل-2 نشان داده شده است، کفی روبات از 3 بخش مجزا شامل یک کفی پشتی و دو کفی در جلو تشکیل شده است. کفی پشتی روبات محل قرارگیری محور هر دو چرخ عقب میباشد و در هر یک از کفیهای جلویی روبات محور چرخش یکی از چرخها قرار دارد. محور چرخش چرخ عقب و جلو در هر سمت توسط یک گیربکس با قابلیت تغییر شکل به یکدیگر متصل شده است. طراحی گیربکس به گونهای است که میتواند حول محور یکی از چرخدندههای خود دوران کند. با این کار میتوان حین حرکت روبات و انتقال چرخش موتور به هر دو چرخ تغییر شکل روبات را نیز داشت. شکل-3 و 4 روبات را در حالتی که یکی از چرخهای جلو به سمت بالا حرکت نموده است نشان میدهد. هر یک از بخشهای جلویی روبات توسط یک بازو به بخش پشتی متصل شده است تا فاصلهی بین چرخدندهها در روبات تغییر نکرده و فرایند انتقال قدرت به صورت پیوسته انجام شود. با فعال شدن موتور متصل به هر بازو که محور چرخش یکسانی با یکی از چرخدندهها دارد ضمن انتقال قدرت موتور به هر دو چرخ، دو چرخدنده روی هم حرکت کرده و باعث ایجاد یک زاویهی نسبی بین صفحات بخش جلویی و پشتی روبات میگردد. با ایجاد این زاویه، چرخ جلویی در ارتفاع بالاتری نسبت به چرخ پشتی قرار گرفته و توانایی عبور از موانع را فراهم مینماید. حرکت مستقل چرخهای جلویی نسبت به یکدیگر امکان تغییر شکل روبات را برای عبور از موانع نامتقارن راحتتر مینماید و این امر عبور از نواحی ناهموار را برای روبات تسهیل مینماید. در قسمت وسط کفهی پشتی یک چرخ کمکی قرار داده شده است تا روبات بتواند بدون کاهش ارتفاع هر دو چرخ جلو را به سمت بالا حرکت دهد و موانع را پشت سر بگذارد.

شکل-1

شکل-2

شکل-3

شکل-4

# توضیح اشکال

در ادامه قطعات مختلف روبات به صورت جزیی توصیف شدهاند.

2

3 (b)

3 (a)

1 (b)

1 (a)

شکل-5

6

5

4 (b)

4 (a)

شکل-6

9 (b)

9 (a)

8 (a)

8 (b)

7 (d)

7 (c)

7 (b)

7 (a)

شکل-7

12 (a)

11 (b)

12 (b)

11 (a)

10

شکل-8

شکل-9

شکل-10

21

19

18

20

16

15

14

17

13

شکل-11

22 (g)

22 (f)

22 (e)

22 (d)

22 (c)

22 (b)

22 (a)

شکل-12

θ

شکل-13

شکل-5: نمایش بدنهی روبات. (a,b) 1- نمایش شفت چرخهای جلو و عقب روبات. 2- بدنهی خارجی روبات برای قسمت پشتی. (a,b) 3- بدنهی خارجی روبات برای بخشهای مجزای جلویی. طراحی بخشهای 2 و 3 به گونهای است که بدنهی روبات اجازهی چرخش حول محور بازوی خود را داشته باشد و کمترین ممانعت فضایی را برای این چرخش ایجاد نماید.

شکل-6: (a,b) 4- پایههای نگهدارندهی شفت چرخ کمکی. 5- شفت چرخ کمکی. 6- چرخ کمکی مورد استفاده برای حفظ تعادل روبات حین بالا بردن هر دو چرخ جلو.

شکل-7: (a,b,c,d) 7- چرخهای اصلی روبات. (a,b) 8- محفظهی قرارگیری چرخدندهها و موتورهای مورد استفاده برای کنترل چرخش چرخهای اصلی روبات. (a,b) 9- محفظهی قرارگیری چرخدندهها و موتور مورد استفاده برای کنترل چرخش بازوهای متصل به صفحات جلویی روبات به منظور تنظیم زاویهی نسبی این چرخها با بخش پشتی روبات.

شکل-8: 10- کفی پشتی روبات. (a,b) 11- کفیهای جلویی روبات. (a,b) 12- بازوهای متصلکنندهی کفیهای جلویی روبات به کفی پشتی و حفظ فاصلهی بین چرخدندهها در گیربکسهای منتقل کنندهی توان موتورهای چرخهای اصلی.

شکل-9 و 10: نمایش گیربکسهای طراحی شده برای انتقال توان موتورها و نیز کاهش دور و افزایش قدرت موتورها. در این گیربکسها از چرخدندهی حلزونی استفاده شده است تا در صورت وارد شدن گشتاور از طرف چرخها و یا بازوها به گیربکس، نیرویی به موتور وارد نشود، تا ضمن محافظت از موتور از تغییر موقعیتهای ناخواسته اجتناب شود.

شکل-11: 13- موتور کنترلکنندهی چرخش چرخهای اصلی سمت راست روبات. 14- چرخدندهی حلزونی متصل به موتور (13). 15- چرخ حلزون متصل به چرخدندهی حلزونی (14). 16- پایهی تثبیتکنندهی موتور (13). 17- موتور مورد استفاده برای تنظیم زاویهی کفی ((b) 11) نسبت به کفی (10). 18- چرخدندهی حلزونی متصل به موتور (17). 19- چرخ حلزون متصل به چرخدندهی حلزونی (18). 20- پایهی تثبیتکنندهی موتور (17). 21- شفت متصل به بازوهای (12).

شکل-12: نمایش گیربکس با قابلیت تغییر شکل در حالتی که روبات در حالت کاملاً افقی قرار دارد.
(a,b,c,d,e,f,g) 22- چرخدندههای خورشیدی مورد استفاده برای انتقال توان موتور به هر دو چرخ جلو و عقب. این گیربکس قادر است حول محور چرخدندهی (d) 22 دوران کند.

شکل-13: نمایش گیربکس با قابلیت تغییر شکل زمانی که نسبت به کفی (10) به اندازهی زاویهی θ تغییر شکل داشته است.

# مزایای اختراع مورد ادعا نسبت به اختراعات پیشین

- قابلیت چرخش همزمان 4 چرخ حتی حین تغییر شکل روبات بدون نیاز به اختصاص یک موتور به هر چرخ.

- نسبت به روباتهای مشابه که این حرکات را حداقل با 6 موتور انجام میدهند، این روبات قادر است این حرکات را تنها با 4 موتور انجام دهد.

- جرم روبات به دلیل بهینهسازی تعداد موتورهای مورد استفاده کاهش یافته است.

- با کاهش تعداد موتورها و جرم کلی دستگاه، مصرف انرژی دستگاه نسبت به نمونههای مشابه کاهش یافته است. بنابراین به باتریهای با حجم کمتر نیاز میباشد که این امر نیز خود باعث کاهش جرم و فضای اشغال شدهی درون روبات میگردد.

- چرخش دو چرخ هر طرف به صورت همزمان، امکان حرکت در نواحی ناهموار را فراهم کرده و همچنین باعث افزایش قدرت روبات حین بالا رفتن از موانع میگردد.

- هر یک از صفحات جلویی قادرند به صورت مستقل حرکت کنند. بنابراین انعطافپذیری زیادی در بدنهی روبات ایجاد میشود که حرکت در نواحی ناهموار را بسیار سادهتر مینماید.

- کاهش درجات آزادی اضافی کنترل روبات را نسبت به نمونههای مشابه بهبود داده و این کار را تسهیل مینماید.

# روش اجرایی به منظور به کار گیری اختراع

این روبات در حوزههای مختلف امداد و نجات شامل رساندن کمکهای پزشکی به نواحی که امکان عبور و مرور افراد وجود نداشته و یا ممکن است جان افراد به خطر بیافتد، کاربردهای اطفاء حریق، کاربردهای نظامی، برخی کاربردهای باستانشناسی به منظور بررسی فضاهای درونی بدون آسیب رساندن به بنا و همچنین بررسی خطوط انتقال نفت و گاز قابل استفاده میباشد.